ÚZEMNÍ PLÁN

PŘEMYSLOVICE

A. TEXTOVÁ ČÁST

### ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

OPRÁVNĚNÁ OSOBA POŘIZOVATELE		SPRÁVNÍ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN

JMÉNO A PŘÍJMENÍ					ZASTUPITELSTVO OBCE

ING.JAN KOŠŤÁL					PŘEMYSLOVICE

FUNKCE						DATUM VYDÁNÍ

VEDOUCÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU

MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA			27.6.2012

PODPIS						ČÍSLO JEDNACÍ

UZ/10/4/2012

RAZÍTKO

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI

24.7.2012

POŘIZOVATEL:		Městský úřad Prostějov

stavební úřad, oddělení územního plánování

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

OBJEDNATEL:		Obec Přemyslovice

Přemyslovice 281

79851 Přemyslovice

ZPRACOVATEL:		Ing.arch.Petr Malý a kol.

Nová 14

78336 Křelov

Urbanismus:		Ing.arch. Petr Malý

Krajinotvorba, ÚSES:	Ing. Ivo Machar

Elektrorozvody,spoje:	Ing. Zdeněk Rozsypal

Vodní hospodářství:	Ing. Zdeněk Spáčil

Plynofikace:			Ing. Zdeněk Spáčil

Půdní fond:			Ing.arch. Petr Malý

DATUM:	Křelov, červen 2012

# O B S A H

a.	vymezení zastavěného území

str.5

b.	koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

str.5

c.	urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

str.5

d.	koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

str.7

e.	koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

str.15

f.	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího (hlavní využití) pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plochách)

str.19

g.	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

str.29

h.	vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

str.29

- údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

str.30

j.	vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

str.30

k.	vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

str.30

- vymezení plocha a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu přílohy č.9 vyhl.500/2006 Sb.

str.30

- stanovení pořadí změn v území (etapizace)

str.30

n.	vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

str.30

o.	vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 stavebního zákona

str.30

a. vymezení zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno k 1. 9. 2010.

Zastavěné území je vymezeno v grafické části v následujících výkresech:

-  výkres základního členění území

-  hlavní výkres

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

Řešené území je totožné se správním územím Přemyslovice, které je tvořené katastrálními územími Přemyslovice a Štarnov u Přemyslovic.

b1) Zásady celkové koncepce

Koncepce rozvoje řešeného území vychází z potřeby zachování udržitelného rozvoje v území, směřuje ke stabilizaci a rozvoji obce, k zachování stávajících sídel a jejich hodnot. Obec Přemyslovice  plní a dále bude plnit funkci občanského a kulturního zázemí pro své obyvatele. Místní část Štarnov plní a dále bude plnit funkci obytného sídla svých obyvatel. Výraznější rozvoj v oblasti bytové politiky je plánován jako možnost variantních nabídek v případě zájmu o rozšíření obce.

Budou respektovány zásady uspořádání území včetně návrhových ploch stanovených v hlavním výkrese.

b2) Hlavní cíle řešení

Hlavním cílem řešení územního plánu je vytváření podmínek pro zajištění udržitelného rozvoje území, podmínek pro možný rozvoj obce a celého správního území, zabezpečení souladu a vzájemných vazeb jednotlivých funkcí v území a přitom omezení negativních vlivů činností v území (především výrobních) na přípustnou míru, zajištění předpokladů pro zlepšení kvality životního prostředí.

Jedním ze základních konkrétních úkolů je zmírňování negativního vlivu průjezdní dopravy na životní prostředí, navržení rozvojových ploch pro obytnou zástavbu, dobudování technické infrastruktury pro zabezpečení vyššího standardu bydlení či podnikání, vyčlenění ploch pro možné podnikatelské aktivity a podpora cestovního ruchu, který může přinést  příležitosti pro posílení terciální sféry a tím snížení nezaměstnanosti obyvatel.

b3) Ochrana a rozvoj hodnot území

Při řešení území zajistit zachování stávajících hodnot v území, vytvářet podmínky pro vzájemnou koexistenci životních potřeb obyvatel s potřebami vyplývajícími z ochrany přírody a krajiny a dalších hodnot území.

1) Respektovat krajinné hodnoty v území.

Uchovávat a rozšiřovat původní prvky v krajině i v zastavěných částech obce, respektovat a zkvalitňovat krajinný ráz území.

Respektovat vymezení skladebných prvků ÚSES.

2) Respektovat památkové objekty i místního významu, respektovat památná místa a památky.

3) Respektovat lokality archeologických nálezů a příslušná opatření podle zákona o státní památkové péči, které zajišťují jejich ochranu.

c. urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

c1) Návrh urbanistické koncepce.

Obec Přemyslovice bude rozvíjena jako souvislý komplexní urbanizovaný celek. Místní část Štarnov bude především zachována jako obytné sídlo. V rámci celého řešeného území budou rovněž respektovány a rozvíjeny přírodní prvky.

Urbanistická koncepce rozvoje obce Přemyslovice vychází ze zachování stávajícího obrazu obou sídel s využitím navazujících prostorů a pozemků pro možný rozvoj, především pro výstavbu obytných objektů s možnou doplňující funkcí v podobě vhodných druhů podnikání nebo výroby.

Základní urbanistická kompozice ploch zůstane zachována, dílčí koncepční změny jsou plánovány v oblasti rozvoje bydlení, rekreace a sportu a výroby. Rozvojové plochy jsou navrhovány s ohledem na vhodnost návaznosti funkcí, vhodnost podmínek a konfiguraci terénu.

Při řešení rozvojových lokalit bude respektován stávající tradiční obraz obce, stávající typ osídlení a historický půdorys se zachovanou stávající zástavbou.

Přemyslovice se budou i nadále profilovat jako stabilizované venkovské sídlo nabízející nové možnosti bydlení, základní vybavenost a pracovní příležitosti.

c2) Vymezení zastavitelných ploch

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy	.

Plochy smíšené obytné

Jsou navrženy následující zastavitelné plochy:

Přemyslovice

Z 1	Plocha v jižní části obce. Podmínkou je dobudování potřebné dopravní a technické infrastruktury.

Z 2	Plocha v jižní části obce na konci ulice v proluce před posledním RD. Plocha bude dopravně obsloužena ze stávající komunikace a napojena na stávající technickou infrastrukturu.

Z 3	Plocha přes cestu proti Z2 se stejnými podmínkami.

Z 4	Největší nová rozvojová plocha na jihu obce navazující východně na plochy stávající, která zčásti využívá proluku při průtahu II/366, ze které bude plocha napojena a prostřednictvím nové místní komunikace zprostředkuje nové dopravní napojení jižní části obce včetně rekreačních ploch. Podmínkou je vybudování potřebné technické infrastruktury. Etapizace – výstavba bude pokračovat v logických celcích především od zastavěného území a s preferencí vybudování nové místní komunikace.

Z5	Plocha navazující na Z4 na jihovýchodním okraji obce. Podmínkou je vybudování dopravní obsluhy a potřebné technické infrastruktury v návaznosti na Z4. Plocha bude budována v návaznosti na Z4 po jejím naplnění alespoň ze 60%.

Z 6	Plocha severně od stávající zástavby směrem k bývalé farmě. Podmínkou je vybudování přístupové místní komunikace z obce a potřebné technické infrastruktury. Plocha bude budována postupně v návaznosti na zastavěné území.

Z 7	Plocha východně za stávající zástavbou směrem k bývalé farmě. Podmínkou je vybudování přístupové místní komunikace z obce a potřebné technické infrastruktury. Plocha bude budována postupně v návaznosti na zastavěné území.

Z 8	Plocha je pokračováním stavebního místa ze sousední obce Stražisko.

Z 9	Plocha na konci zástavby při silnici III/36630 směrem k Pěnčínu. Dopravní obsluha bude ze stávající silnice. Podmínkou dobudování potřebné technické infrastruktury.

Z10	Plocha na konci zástavby při silnici III/36630 směrem k Pěnčínu. Dopravní obsluha bude ze stávající silnice. Podmínkou dobudování potřebné technické infrastruktury.

Z11	Rozšíření stávající plochy za rodinným domem na východním okraji obce severně od hřbitova.

Štarnov

Z12	Plocha mezi posledním domem a obcí při silnici II/366.

Z13	Plocha při silnici II/366 na opačné straně jako Z12 a Z14. Podmínkou je dobudování technické infrastruktury.

Z14	Plocha v proluce při silnici II/366.

Z15	Plocha za objektem vybavenosti.

Plochy občanského vybavení

Z30	Malá plocha u křižovatky pro občanskou vybavenost.

Z31	Plocha rozšíření areálu základní školy.

Z32	Plocha pro rozšíření sportovního areálu za sokolovnou.

Z33	Plocha pro sport a rekreaci především pro obyvatele jižní části obce.

Z34	Plocha pro sport a rekreaci ve Štarnově

Plochy technické vybavenosti

Z35	Plocha pro čistírnu odpadních vod.

Z36	Plocha pro odpadové hospodářství – kompostiště

Součástí zastavitelných ploch jsou dále navrhovaná veřejná prostranství, navrhované komunikace, úpravy na silnicích či navrhované komunikace dle grafické části.

c3) Vymezení ploch přestavby.

Územní plán přestavbové plochy nevymezuje.

c4) Územní rezervy

Pro plochy smíšené obytné jsou navrženy územní rezervy R1 – R8

c5) Veřejná prostranství a systém sídelní zeleně

Samostatně jsou vymezeny plochy veřejných prostranství:

Z 40	Samostatně je vyčleněna plocha veřejného prostranství – parkoviště při vyústění místní komunikace do silnice II.třídy II/366

Z 41	Plocha veřejného prostranství mezi Z4 a Z5

Z 42	Plocha veřejného prostranství s parkovištěm u Z31

Systém sídelní zeleně není samostatně vymezen. Sídelní zeleň je součástí především funkčních ploch veřejných prostranství jako veřejná zeleň, ploch obytných a ploch občanského vybavení. Sídelní zeleň může být součástí i dalších funkčních ploch vymezených v ÚP. Navrhuje se podporovat přirozenou druhovou skladbu zeleně.

d. koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

d1. dopravní infrastruktura

1. Úvod -  základní komunikační síť.

Obec Přemyslovice leží jihovýchodně od města Konice. Hlavní osy, které protínají území obce jsou silnice II/366 ve směru východ - západ a III/36630 ve směru sever – jih,  na něž navazují ostatní  MK, které zajišťují vlastní dopravní obsluhu území, účelové komunikace potom zahušťují dopravní kostru katastru obce. Silnice II/366 prochází i místní částí Štarnov, kde je do ní zaústěna silnice III/třídy III/36629.

Přehled silnic:

II/366	Prostějov – Hradec nad Svitavou

III/36629	Štarnov – Nová Dědina

III/36630	Přemyslovice - Pěnčín

2. Návrh

2.1    Doprava silniční

2.1.1. Řešení komunikační sítě

Přemyslovice

Dopravní kostru obce tvoří průjezdní úseky silnic II/366 a III/36630 s obslužnou funkcí v rovnováze s dopravní. Na ně navazují místní obslužné komunikace s výhradně obslužnou funkcí s různým dopravním významem i kvalitou.

Silniční trasy a trasy hlavních místních komunikací jsou v současnosti stabilizovány. Obchvat obce  není navržen. Budou prováděny úpravy, směřující ke zlepšení stavebního a dopravně technického stavu komunikací.

V místech rozvojových ploch jsou navrženy místní obslužné komunikace odpovídajícího zařazení.

Štarnov

Jedná se o místní část, jejíž osu tvoří silnice II/366 i s obslužnou funkcí, ze které na okraji obce odbočuje silnice do Nové Dědiny III/366029. Trasy silnic jsou stabilizované.

Rozdělení úseků včetně zatřídění do funkčních tříd a rozlišení stavu a návrhu je podrobně řešeno v grafické části. Poloha silnic až na obchvat je stabilizovaná, mimo zastavěné území se sleduje úprava do kat. S9,5/80 (silnice II.třídy) a  S 7,5/60(50) (silnice III.třídy) v  souladu s ČSN 73 6101.

V průtahu obcí budou silnice zatříděny do f.s. B, předpokládaná kategorie je v souladu s ČSN 73 6110  MS2 -/8,0/30(50). Trasy průtahů silnic jsou v obci stabilizované a mimo obchvat se nepředpokládá jejich zásadní směrová úprava.

Na silnicích v obci doporučujeme úpravy v příčném řezu uličního profilu, jež zajistí vyšší  bezpečnost chodcům, cyklistům a budou stimulovat řidiče k bezpečnějšímu chování na silnicích v obci. Jedná se o provedení úprav v souladu s  ČSN 73 6110 a TP131, TP132, TP 145.

Samozřejmostí je, vzhledem k technickému stavu všech průtahů silnic II. a III. třídy, předpoklad postupného provádění rekonstrukcí celého uličního prostoru, jejíž součástí bude vedle již zmíněných úprav i zahrnutí výstavby zastávek autobusů MHD v souladu s ČSN  73 6425-1, zejména výstavba zastávkových pruhů (zálivů).  Celý prostor musí být upraven v souladu s platnými předpisy pro pohyb osob se ztíženou schopností pohybu a orientace vyhl. 398/2009 Sb., vč., respektování podmínek pro pohyb nevidomých a slabozrakých lidí dle metodických poznámek /2005/ (signální pásy ze slepecké reliéfní dlažby,…). Návrh dopravní infrastruktury sleduje rozvoj  silniční sítě s cílem odstranit stávající dopravní závady a hájit koridory pro návrh a úpravu trasy do normových parametrů:

D1, D2, D3 – úprava profilu průtahů silnic II/366 a III/36630 obcemi

D4, D5, D6 – zřízení úprav na vjezdu silnice II/366 do zastavěného  území Přemyslovic i Štarnova s cílem  snížit rychlost.

D7 – úprava zastávek HD

Místní komunikace ostatní

Místní komunikace ostatní jsou zařazeny do dopravní kostry   jako obslužné  f.tř. C, lze  je zařadit, resp. upravit do  kategorie MO2 -/6,5/30, případně  MO2 -/7,5/30 resp. MO1 7/3,5/30 a MO1k 4/4/30.    Uvažováná úprava přinese zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy pro všechny účastníky provozu.

Další méně důležité MK  jsou zařazeny do f.s. D1. Jedná  se  většinou o komunikace se   smíšeným provozem,  jež po doplnění technických opatření v souladu s TP 103 a ČSN 73 6110 (výhyben, minimálního   pásu  pro  pěší  provoz, rychlostní prahy,  stavební úpravy na vjezdu a DZ vjezdu)   lze  zařadit  do  f.s. D1,  jako   komunikace   zklidněné   (obytná   zóna,   obytná  ulice).   Na  stávající síť  budou připojeny  úseky nově  navržených     větví, jež souvisí s  nově navrhovanou výstavbou, případně  využitím území. Při jejich návrzích je nutno v plné míře respektovat ČSN 73 6110, TP 132 a TP 103.

Přístupové komunikace do lokalit musí umožňovat protipožární zásah v souladu s normovými hodnotami (tj. příjezdové komunikace vícepruhové z důvodu zachování trvale volných průjezdních šířek pro požární techniku v minimální šířce 3m pro požární techniku, u každé neprůjezdné jednopruhové přístupové komunikace delší než 50 m musí být na neprůjezdném konci smyčkový objezd nebo plocha umožňující otáčení vozidel).

2.1.2. Zatížení dopravní sítě

Intenzita dopravy na trasách sil. III. třídy  není v celostátním sčítání ŘSD z r. 2010 obsažena. Jedná se totiž o silnice s velmi malým dopravním významem a zatížením.   Sčítání bylo prováděno na silnici II/366 na sčítacích úsecích 6-5506 a 6-5507.

| Sčítací úsek | TV | O | M | SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 – 5506 | 342 | 1729 | 36 | 2107 |
| 6 – 5507 | 376 | 2314 | 26 | 2716 |

2.1.3. Doprava v klidu

V řešeném území je třeba v  souladu s ČSN 73 6110 zajistit parkování  a  odstavení  vozidel.  Při  bilancování má být dodržen  stupeň motorizace  1 : 2,5.  V  současné době  je situace  v  odstavení  vozidel   obyvatel  i občanské vybavenosti v zásadě vybilancovaná.

Na průtazích silnic  po úpravě příčného profilu lze uvažovat se zastavovacími, resp parkovacími pruhy.  Pro zařízení občanské vybavenosti a turistického ruchu, je třeba pamatovat na rezervy v parkování z důvodů atraktivnosti.

Při zřizování parkovacích stání je třeba respektovat rovněž vyhl. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Jsou navrženy dvě plochy veřejných prostranství s převážným využitím pro parkoviště.

2.1.4  Hromadná doprava osob

Hromadná  doprava osob  je zajišťována  linkovými autobusy. V  současné  době je  území obslouženo  linkami, které mají v  obci obousměrné zastávky. V mapovém  podkladě   jsou zakresleny  s vyznačením  maximální docházkové vzdálenosti  dle  ČSN 73  6110 (500 m). Je třeba  v cílovém stavu řešit zastávky MHD   v uspořádání  na zvláštních  pruzích mimo  průjezdný profil komunikací s nástupišti a pěším napojením v souladu s ČSN 736425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky a s vyhl. 398/2009 Sb (bezbarierové úpravy).

2.1.5  Dopravní zařízení

Do  této  skupiny  lze  zařadit  čerpadla  pohonných hmot,  manipulační plochy a rozptylové plochy. Manipulační plochy  vznikly u průmyslových  a zemědělských        podniků.  Rozptylové   plochy   jsou   situovány   v  místech  větší   koncentrace pěších, jedná se  zejména o plochy v části obce, kde se kříží silnice II. a III.třídy.

2.2    Doprava železniční.

Tento druh dopravy není zastoupen.

2.3    Doprava letecká.

Kromě  provozu  vrtulníků  záchranné  služby  nemá letecká  doprava pro obec význam.

2.4    Doprava lodní.

Není tento druh dopravy v lokalitě zastoupen.

2.5    Účelové komunikace.

Účelové komunikace v k.ú.  obce slouží zejména zemědělské a lesní výrobě. Kategorie  hlavních   účelových komunikací  se předpokládá  P6/30, resp. P4/30 u méně zatížených.

2.6    Doprava pěší a cyklistická.

Pěší  provoz  bude  veden  po  chodnících  podél  průtahů silnic a hlavních  místních  komunikací, ve zklidněných částech  obce je  pěší  provoz  ponechán  spolu  s  dopravou  motorovou  na jednom  tělese  -  zklidněné komunikace,  obytné ulice. Cyklistický provoz  je veden po  síti místních a účelových komunikací,  případně po  stezkách se smíšeným  provozem. Cyklostezka je navržena z Přemyslovic do Štarnova v souběhu se stávající  trasou silnice II/366 a dále severně od obce směrem na Dvorek.

Při  provádění  úprav  a  údržby  bude  dbáno  na  to, aby  postupně všechny  přechody a přístupy  byly v bezbarierové  úpravě v souladu s ČSN 73 6110. Komunikace budou upraveny rovněž v souladu s vyhl.398/2009 Sb. vč., respektování podmínek pro pohyb nevidomých a slabozrakých lidí dle metodických poznámek /2005/ (signální pásy ze slepecké reliéfní dlažby,…).

3.     Vliv dopravy na životní prostředí.

Doprava ovlivňuje negativně svými nepříznivými účinky, zejména  hlukem a   emisemi   zastavěné území obce. Nadlimitně jsou zasaženy objekty v první řadě od  komunikace II. třídy II/366. Vzhledem k tomu, že není navržen obchvat obce je nutno řešit protihluková opatření na objektech pomocí technických prostředků nebo bariérovým řešením. U navrhovaných objektů budou voleny větší vzdálenosti od silnice.

V souladu s nařízením vlády 148 z 15.03.2006, § 11, příloha 3 je hygienický limit pro chráněné venkovní prostory staveb 50 + 5 = 55 dB v denní době a  55 -10 = 45 dB v době noční.  Tyto limity jsou pro venkovní prostor stavby pro bydlení a ostatní nepřekročitelné. Je bezpodmínečně nutné při dalším podrobnějším řešení rozvojových lokalit tuto skutečnost prokázat příslušným výpočtem.

4.   Závěr.

Řešení  dopravní  problematiky  ovlivní  rozvoj  obce.   I když se nejedná  o  zásadní  změny  proti   stávajícímu stavu v dopravní kostře obce, bude doprava spolupůsobit při řešení nových lokalit rozvoje území. Bez ohledu na to  je třeba  pomocí drobných úprav  a korekcí v  rámci údržby    zlepšovat   stávající   nepříznivý    stav   na   místních   komunikacích. V souladu s platnými předpisy je nutno zlepšit stav komunikačního prostoru s ohledem na bezpečnost všech účastníků, humanizaci prostoru a přiměřeně i společenskou a pobytovou funkci.

d2. technická infrastruktura

d2.1. Zásobování vodou

Přemyslovice

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Stávající rozvodná vodovodní síť provozovaná ve dvou tlakových pásmech zůstane zachována. V návaznosti na nově navržené lokality pro výstavbu rodinných domů je uvažováno s výstavbou nových rozvodných řadů z PVC DN 80 – 100.

Návrhové plochy

Plochy smíšené obytné

Z1, Z4 – Z7, Z9 – Z11

Navrhované plochy budou zásobeny pitnou vodou z nově navržených vodovodních řadů napojených na stávající distribuční vodovodní síť obce .

Z2, Z3

Navrhované plochy budou zásobeny pitnou vodou ze stávajících vodovodních řadů.

Plochy vybavenosti

Z30 – obecní dům

Návrhová lokalita bude zásobována vodou ze stávajícího vodovodního řadu.

Štarnov

Stávající systém zásobování vodou v obci zůstane zachován i do budoucna.

Návrhové plochy

Plochy smíšené obytné

Z12, Z14, Z15

Navrhované plochy budou zásobeny pitnou vodou ze stávajících vodovodních řadů.

Z13

Navrhovaná plocha bude zásobena pitnou vodou z nově navrženého vodovodního řadu napojeného na stávající distribuční vodovodní síť obce .

Zásobování nových rozvojových ploch řešeného území požární vodou bude v souladu s ČSN 73 0873, jako vnější odběrní místa pro zásobování vodou k hašení doporučujeme navrhovat zejména nadzemní hydranty.

d.2.2.  Kanalizace

Přemyslovice

V obci Přemyslovice je navržena nová splašková kanalizační síť DN 250 - 300, do níž budou po zrušení jímek a septiků zaústěny veškeré splaškové odpadní vody z nemovitostí obce. Nová splašková kanalizace bude tvořena úseky gravitační a tlakové kanalizace.

Likvidace odpadních vod je navržena v čistírně odpadních vod, umístěné pod obcí na levém břehu Přemyslovického potoka, jedná se o klasickou mechanicko-biologická ČOV pro 2 100 EO, s hydraulickou kapacitou 209,0 m3/d.

Na ČOV budou přiváděny splaškové odpadní vody z obcí Přemyslovice, Štarnov, Zavadilka, Budětsko a také Slavíkov a přes hlavní stoku vedenou v Přemyslovicích od komunikace II.tř č. II/366 Prostějov – Konice směrem k východnímu konci obce, dopraveny na ČOV Přemyslovce.

Kanalizace bude řešena jako gravitační DN 250 – 300 , vzhledem ke konfiguraci terénu jsou však na trase navrženy čerpací stanice určené k přečerpání splaškových vod z níže položených lokalit do gravitačních úseků splaškové kanalizace.

Po vybudování splaškového stokového systému a po napojení na ČOV Přemyslovice bude stávající kanalizace nebo její samostatné úseky v obci plnit funkci striktně dešťové kanalizace. Stávající jednotná kanalizace bude rekolaudována na kanalizaci dešťovou a pro odvádění splaškových vod již nebude využívána. Část dešťových vod bude zasakována přímo na pozemcích sousedících s nemovitostmi – zalévání zahrad.

Návrhové plochy

Plochy smíšené obytné

Z1

Plocha bude odkanalizována nově navrženou stokou splaškové kanalizace s přečerpáváním do nové gravitační kanalizace obce.

Z2 – Z7

Plochy budou odkanalizovány novým oddílným kanalizačním systémem, samostatně budou likvidovány splaškové vody, samostatně vody dešťové.

Z9 - Z11

Plochy budou odkanalizovány novými stokami splaškové kanalizace.

Plochy vybavenosti

Z30 – obecní dům

Lokalita bude odkanalizována nově navrženou stokou splaškové kanalizace

Štarnov

V obci bude vybudována splašková kanalizace gravitační a tlaková. Na kanalizaci v obci Štarnov se napojí výtlak kanalizace z obce Budětsko. Splaškové vody z Štarnova i Budětska budou společně čerpány do kanalizace obce Přemyslovice a likvidovány na ČOV Přemyslovice s kapacitou 2100 EO.

Návrhové plochy

Z 12 – Z15

Navrhované plochy budou odkanalizovány novými větvemi splaškové kanalizace, splaškové vody budou následně přečerpávány na kanalizaci obce Přemyslovice.

d2.3.  Vodní toky a plochy

Stav kvality vody povrchové i podzemní včetně identifikace vodních útvarů je převzat z Plánu povodí Moravy. Správní území obce Přemyslovice náleží do dvou vodních útvarů:

1. M 099 Blata po soutok s tokem Deštnou

2. M 101 Romže po soutok s tokem Hloučela

Předěl mezi oběma útvary tvoří silnice II. třídy č. II/366.

Vodní útvar M 099 Blata po soutok s tokem Deštnou

V zájmovém území se nachází Přemyslovický potok, který obcí protéká ve směru západ – východ a je součástí vodního útvaru M 099. Přemyslovický potok je drobným vodním tokem, spravovaným Povodím Moravy s.p., který je pravostranným přítokem řeky Šumice a ta je pravostranným přítokem toku Blaty. Přemyslovický potok spadá do hydrologickéhho čísla povodí 4-12-01-008.

V profilu pod obcí Přemyslovice byly na toku zjištěny následující údaje :

Průměrný roční průtok:			Qa 	= 13,7 l.s-1

355 – denní průtok:				QM,355 	=   0,7 l.s-1

100-letý průtok:			    	Q N,100  = 13  m3.s-1

Plocha povodí				A	=   4,92 km2

Průměrná výška srážek na povodí	HSA	= 604 mm

Z hlediska regionálně geologického lze zájmovou oblast zařadit do území budované palezoickými horninami permokarbonského stáří. Celá Drahanská vysočina je převážně tvořena monotoními vrstvami, které se uložily po ústupu devonského moře a zvrásnění devonských vrstev v době bretonské horotvorné fáze.

Celkové hodnocení tekoucích vodních útvarů je uvedeno v Listu hodnocení útvaru povrchových vod, který dané útvary hodnotí z hlediska chemického stavu a ekologického stavu, zahrnujícího stav fyzikálně chemické složky a biologické složky s vyhodnocením významného problému nakládání s vodami i návrhem opatření ke zlepšení stavu. V případě vodního útvaru M 099 se tedy jedná kromě toku Přemyslovický potok, dále o tok Šumice a Blaty.

Vodní útvar je jako celek hodnocen jako nevyhovující, řád Strahlera 4. a to z důvodu nevyhovujícího ekologického stavu. Ukazatelem nevyhovujícího stavu je hodnota BSK5, teplota, fosfor  V tomto útvaru se jeví jako významný problém v oblasti nakládání s vodami problematika starých ekologických zátěží a stávajících skládek. Stav kvality vody je ovlivněn stavem kanalizace v obcích a provozem ČOV.

Návrh opatření ke zlepšení stavu spočívá mimo jiné v opatření k omezení případně zastavení vnosu nebezpečných látek, intenzifikace stávajících ČOV, výstavba nových ČOV včetně rekonstrukcí a výstavby kanalizace v obcích.

Vodní útvar  M 101 Romže po soutok s tokem Hloučela

Tento vodní útvar zahrnuje území katastru obce Přemyslovice od silnice II. třídy č. II/336 směrem západním včetně Štarnova.

Na tomto území se vyskytují pouze drobné bezejmenné vodní toky.

d2.4. Plynofikace

Přemyslovice

Plynofikace zástavby v navržených lokalitách v Přemyslovicích je řešena rozšířením stávající STL plynovodní sítě novými plynovodními řady z lineárního polyetylénu. Maximální hodinový odběr zemního plynu byl v RS Přemyslovice, dle sdělení SMP Net, s.r.o., v roce 2010 naměřen v hodnotě 300 Nm3/ hod. RS skýtá dostatečnou rezervu zemního plynu pro navrženou zástavbu.

Návrhové lokality

Plochy smíšené obytné

Z1, Z4, Z5, Z7, Z9 – Z 11

Zásobení zemním plynem pro návrhové lokality bude zajištěno novými STL plynovodními řady.

Z2, Z6

Zásobení zemním plynem bude zajištěno částečně stávajícími STL plynovodními řady, částečně novými plynovody.

Z3

Zásobení zemním plynem bude zajištěno stávajícími STL plynovodními řady.

Plochy vybavenosti

Z30

Zásobení zemním plynem pro lokalitu bude zajištěno stávajícím plynovodním řadem.

Štarnov

Kapacita RS Přemyslovice i plynovodů je dostačující i pro napojení navrhované zástavby RD.

Návrhové lokality

Plochy smíšené obytné

Z 12, 14, 15

Zásobení zemním plynem pro lokality bude zajištěno stávajícím plynovodním řadem.

Z 13

Zásobení zemním plynem pro návrhovou lokalitu bude zajištěno novými STL plynovodními řady.

d2.5. Elektrorozvody a spoje

Zásobování elektrickou energii.

Obec Přemyslovice a místní část Štarnov jsou napojeny na venkovní vedení VN 22 kV. Koncepce zásobování elektrickou energií je tvořena souhrnem stávajících zařízení pro přenos a distribuce elektrické energie, které jsou respektovány a dále souhrnem navržených zařízení a opatření. Nové rozvojové plochy budou napojeny stávajícími vedeními NN ze stávajících trafostanic, které jsou navrženy (podle potřeby) k přezbrojení. Nová vedení NN v zastavěném území jsou navrhována řešit přednostně k provedení zemními kabely. Spolu s rozšiřováním sítě NN bude řešeno i venkovní osvětlení pro nové lokality pro bydlení.

Navržená zařízení a úpravy distribučních sítí VN 22 kV a NN 0,4 kV :

TE 1	– koridor stávajícího vedení VN 22 kV pro DTS 300569 a DTS 300576 vedoucí přes lokalitu Z1 bude respektován.

TE 2	– demontáž části trasy stávajícího vedení VN 22 kV v lokalitách Z4 a Z5.

TE 3	– koridor pro přeložení vedení VN 22 kV pro lokality Z4 a Z5.

TE 4	– nová trafostanice DTS-N1 včetně krátké přípojky VN  pro zásobování lokalit Z4, Z5 a Z33.

TE 5	– přezbrojení stávající DTS 300569 na vyšší výkon pro lokality Z6, Z7 a Z30.

TE 8	– přezbrojení stávající DTS 300571 na vyšší výkon pro lokality Z9 a Z10

TE 9	– nová trafostanice DTS-N2 pro zásobování lokality Z35.

TE10	– koridor pro novou přípojku vedení VN 22 kV pro novou DTS-N2.

TE 11	– přezbrojení stávající DTS 300586 na vyšší výkon pro lokality Z12, Z13 a Z14.

Elektronické komunikace.

Stávající kapacita přenosové sítě, digitální ústředny a přístupové sítě v Přemyslovicích i ve Štarnově je dostatečná pro zajištění telekomunikačních služeb v řešeném území. Musí být respektována veškerá stávající zařízení telekomunikací a radiokomunikací v řešeném území, jako jsou stávající optické kabely a metalické kabely společnosti Telefónica O2 a také jiná zařízení společnosti Telefónica O2 nebo i jiných operátorů např. sítě mobilních telefonů.

d2.6. Teplofikace

CZT není v obci uvažováno. Pro vytápění bude využíváno rozvodu zemního plynu, případně ekologicky šetrných druhů paliv. Dále bude pokračovat snižování energetické náročnosti objektů jejich zateplováním.

d3. občanské vybavení – plochy veřejné vybavenosti

Plochy občanské vybavenosti představuje základní škola (1. – 5.) ročník, mateřská škola, sportovní areál, tělocvična, úřad obce, hasičská zbrojnice, kostel, hřbitov, pošta. Součástí ploch jsou pozemky pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná prostranství, výjimečně pro nesouvisející technickou infrastrukturu.

Plochy navazují přímo na plochy veřejných prostranství spojené s dopravní obsluhou a jsou z nich přístupné.

Zůstane zachována stávajícící občanská vybavenost dostačující potřebám obce a její místní části.

Rozšíření se navrhuje v rozvojové ploše Z30, dále Z31 pro rozšíření areálu základní školy a v rozvojových plochách pro sport a rekreaci Z32 – Z34.

d4. veřejná prostranství

Plochy veřejně přístupné. Veřejná prostranství tvoří především uliční prostory. Součástí prostranství jsou veřejná zeleň, parky, chodníky. Chodníky budou dořešeny podél průtahů silnic obcí a místní částí.

Součástí mohou být pozemky pro související dopravní a technickou infrastrukturu, občanské vybavení popř. vodní plochy slučitelné s veřejným prostranstvím.

V rámci nově navrhovaných ploch smíšených obytných se požaduje vymezení adekvátních veřejných prostranství.

Samostatně jsou nově vymezena veřejná prostranství Z40, Z41, Z42

e. koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

e1) Uspořádání krajiny - vymezení ploch

Funkční plochy krajiny ve správním území obce Přemyslovice jsou vymezeny takto:

Plochy zemědělské – převažující zemědělské využívání

Plochy jsou rozčleněny na plochy orné půdy a plochy trvalých travních porostů

Plochy lesní – pozemky určené pro plnění funkce lesa

Plochy smíšené nezastavěného území – smíšené využití krajiny

Plochy přírodní – převažuje přírodní charakter krajiny se zvýšenou ochranou 	krajinného rázu. Takto jsou vymezeny navrhované plochy biocenter kostry ÚSES.

Konkrétní využití a přípustnost či nepřípustnost v rámci ploch je uvedena níže.

Mimo kostru lokálního ÚSES jsou navrženy dvě plochy změn v krajině:

K1	Plocha smíšená nezastavěného území. Navrhuje se krajinný charakter tohoto prostoru s možností realizace drobné architektury, případně rozhledny na vrcholu kopce

e2) stanovení obecných podmínek pro využití ploch

Nepřipouštět záměry zvyšující emise tuhých znečišťujících látek.

Pro údržbu toků ponechat nezastavěné manipulační pásy v š.min. 6m.

Systematicky budovat kostru krajinné zeleně. Řešení změn v krajině nebude znamenat snižování koeficientu ekologické stability území. Změny jednotlivých kultur ZPF směrovat především k posílení ekologické stability

Realizací ÚSES, interakčních prvků budou omezovány negativní dopady velkozemědělské produkce, příslušné BK a interakční prvky budou plnit i protierozní funkci.

Vytvářet účinná protierozní opatření.

Zachovávat a doplňovat původní prvky v krajině i v zastavěných částech sídel. Zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin.

Podporovat ekologické hospodaření na ZPF.

Podmínky pro změnu využití ploch jsou stanoveny v souvislosti s návrhovými plochami a velikostně jsou vyhodnoceny v rámci vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL.

Požadavky na změny či upřesnění funkčního využití ploch mohou  být dány:

- podnětem na změnu územního plánu

- na základě řešení komplexních pozemkových úprav, řešeno bude změnou nebo v aktualizaci ÚP

e3) Územní systém ekologické stability

Koncepce řešení ÚSES v řešeném území obce Přemyslovice.

Územní systém ekologické stability v řešeném území je zastoupen nadregionální, regionální a lokální úrovní .

Nadregionální ÚSES

| název (číslo, kod) | charakter (cílové ekosystémy) | popis/návrh |
| --- | --- | --- |
| NRBK 132 | teplomilná doubravní, mezofilní hájová | NRBK (K) 132 krátký úsek v jižním až jihozápadním okraji řešeného území. Biokoridor na prudších svazích nad nivou Romže. Vložena jsou dvě regionální biocentra (Kluč, Kluč – Kocouřina/Kocuřina). Různověké rozpracované porosty s převahou borovice (MD. SM) a doplňkově listnáče (DB). Hospodařením podporovat přirozenou dřevinnou skladbu (DB, HB), prostorovou diverzitu lesních porostů. |

Regionální ÚSES

| název (číslo, kod) | charakter (cílové ekosystémy) | popis/návrh |
| --- | --- | --- |
| RBC 261 – Kluč | mezofilní hájové | Skupinovitě smíšené porosty převážně středního věku na jižním až jihozápadním svahu nad nivou Romže. Pozměněná dřevinná skladba s borovicí, modřínem, z listnáčů výrazně zastoupen dub. Hospodařením podporovat zejména přirozenou dřevinnou skladbu (DB, HB), v porostech s borovicí alespoň v příměsi. |
| RBC 261 – Kluč (Kocouřina) | mezofilní hájové | Nový návrh dle ZUR. Intenzivně obhospodařovaný les s částečně pozměněnou dřevinnou skladbou (BO, MD, SM), převážně mladšího až středního věku. V centrální části zbytek dubohabřiny s borovicí v jižní části několik starších kulis (DB, BO, BR). V mladších výsadbách BO, DB. Porosty v minulosti z části pozůstatky pařezin, lokálně vysychavé stanoviště suťového charakteru. Během posledních 15 let intenzivní obnovou snížena ekologická hodnota. Hospodařením podporovat zejména přirozenou dřevinnou skladbu (DB, HB), v porostech s borovicí alespoň v příměsi. |

Lokální ÚSES

| název (číslo, kod) | charakter (cílové ekosystémy) | popis/návrh |
| --- | --- | --- |
| LBK 1 – LBC 1 | lesní, mezofilní, hájové | Biokoridor lesními porosty propojující LBC 1 s RBC 261 – Kluč (Kocouřina). Intenzivně obhospodařované porosty převážně středního a mladšího věku (včetně, kultur a mlazin). V dřevinné skladbě dominují borovice, dub v příměsi modřín, habr, smrk, lípa. V biocentru převažuje skupinovité smíšení, lokálně skupiny s dubem, v kulturách dub a borovice. Hospodařením podporovat zejména přirozenou dřevinnou skladbu (DB, HB), v porostech s borovicí alespoň v příměsi. |
| Návaznost na NRBK 132 (LBC 3, 4, 5; LBK 4, 5, 6, 7) | lesní, mezofilní, hájové | Biokoridor se 4 vloženými biocentry, z toho 3 v řešeném území, vedený jihozápadně orientovanými svahy nad nivou Romže lesním komplexem kolem Kozáku a stáčející se severním směrem přes lesní enklávy na Rakovské údolí. Mezi Přemyslovicemi a Štarnovem prochází přes pole. Dřevinná skladba značně pozměněna ve prospěch borovice, smrku, v nových výsadbách listnáče zastoupeny nedostatečně. V úseku přes pole doplnění biokoridoru (meze, soliterní výsadby), v lesích zejména podpora přirozené dřevinné skladby (DB, HB, JS, LP). |
| LBC 2 , LBK 2, 3 | lesní, mezofilní, hájové | Biocentrum - enkláva lesa v polích, terénní deprese – prameniště Českého potoka. V dřevinné skladbě lesa převládá smrk, v příměsi borovice, modřín, dále bříza, dub, habr, javor, jasan. Pod elektrovodem keřová společenstva a nálet listnáčů – významné refugium pro drobnou zvěř a ptactvo. Propojující biokoridory: LBK 3 přechází přes státní silnici a pole, v lesních porostech nevhodná dřevinná skladba s převládajícím smrkem; LBK 2 kolem polní cesty a okrajem zalesněné terénní deprese – prameniště Stříbrného potoka. |

Zásady vymezení a navržení

Vymezení prvků regionálního a nadregionálního ÚSES (trasa nadregionálního biokoridoru a hranice regionálních biocenter) bylo převzato z ÚAP a zpřesněno na cílové měřítko do parametrů mapy 1:10 000. Dle možností bylo využito v terénu identifikovatelných hranic (lesních cest), hranic trvalého rozdělení lesa.

Lokální systém doplňuje regionální a nadregionální, v potřebné míře zahušťuje celkovou ekologickou síť. Lokální biocentra jsou vymezena tak, aby respektovala prostorové parametry ÚSES, zohlednění současného stavu lesních porostů (žádoucí zastoupení dřevin přirozené druhové skladby) bylo velmi problematické, vzhledem k celkově výrazně pozměněné dřevinné skladbě. V zemědělské krajině byla snaha o využití enkláv lesa. Hranice LBC byly vymezeny tak, aby pokud možno byly v terénu identifikovatelné (vymezení na JPRL, hranice lesního porostního detailu).

e4) prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je dána systémem polních cest, které procházejí územím. Lze je využít i pro pěší popř.  cyklistické spojení mezi obcemi. Lze využít i pro běžecké lyžování.

Nebude snižována stávající prostupnost krajiny.

e5) protierozní opatření

Protierozní opatření jsou řešena:

-  návrhem interakčních prvků, jejichž cílem je i zmírnění především větrné a zčásti i vodní eroze.

- návrhem linií průlehů ke snížení vodní eroze

- návrhem zatravnění ploch navazujících na urbanizované území obce

- používáním vhodných pěstebních postupů, vysazování erozně méně náchylných plodin

- návrhem výsadby krajinných překážek včetně biokoridorů bránících eroznímu působení větru a vody

e6) opatření proti povodním

Záplavové pásmo není vyhlášeno. K zápavovým situacím může docházet při přívalových deštích. Je třeba realizovat účinná protierozní opatření, která budou současně plnit funkci opatření proti povodním.

e7) rekreace

Prostředí v katastru obce nevytváří předpoklady trvalé přírodní rekreace a turistiky. Kvalitní prostředí pro rekreační a sportovní zázemí pro občany obce Přemyslovice je především v okolních lesích a sportovním areálu za základní školou a sokolovnou v Přemyslovicích, který je navržen k rozšíření a sportoviště na okraji Štarnova. Ke zhodnocení pro odpočinek se navrhuje plocha zeleně u zámku v Přemyslovicích.

Všechny prostory pro každodenní rekreaci - hřiště, sportoviště i prostory pro konání příležitostných obecních akcí budou respektovány. Plochy individuální rekreace, která lemuje bezejmenný potok ústící do Romže nejsou dále navrhovány.

e8) vymezení ploch pro dobývání nerostů

V řešeném území se nacházejí ložiska nerostných surovin – stavebního kamene.

Je vymezeno chráněné ložiskové území Přemyslovice 23220000.

Je vymezeno výhradní bilancované ložisko Přemyslovice 3232200.

Na ložisku se nenavrhuje plocha těžby.

Dále v území evidován prognózní zdroj Přemyslovice 9232500.

f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího (hlavního využití), stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Konkrétní podmínky pro využití ploch vzhledem k příslušné funkci jsou uvedeny v následujících tabulkách. Zařazení do funkčních ploch a charakteristika jejich náplně vychází z členění dle vyhlášky č.501/2006 Sb.

V následující úvodní  tabulce jsou zapracovány obecně přípustné činnosti, platící pro všechny specifické samostatně vymezené plochy.

Nepřípustná je v rámci veškerých funkčních ploch výstavba objektů vyšších jak 30 m a dále jsou nepřípustné ostatní stavby a způsoby využití ploch neuvedené v rámci přípustného či výjimečně přípustného využití. Při přestavbě stávajících objektů bude zachována stavební čára stávajícíh objektů. Výška nové zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží + podkroví. Stávající objekty lze nadstavit maximálně o jedno podlaží.

PODMÍNKY  PRO  VYUŽITÍ  PLOCH

| OBECNĚ PŘÍPUSTNÉ ČINNOSTI doplňkové funkce k hlavnímu využití ploch |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Související přístupové a příjezdové komunikace, související odstavné a provozní plochy (místní a účelové komunikace, parkoviště, chodníky, apod), které není účelné vymezovat samostatně Související liniové stavby technického vybavení (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody, telekomunikační kabely apod.) Zeleň veřejná, ochranná Malé vodní plochy Zařízení technického vybavení pro přímou obsluhu plochy, pokud její vlivy jsou slučitelné se základní funkcí, které není účelné vymezovat samostatně Zařízení hygienického vybavení ve vazbě na potřebu a účel funkční plochy Drobný mobiliář, sochy, pomníky apod. |

| BH PLOCHY BYDLENÍ Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | plochy a pozemky bytových domů a pozemky veřejných prostranství další drobné stavby a zařízení doplňující kvalitu obytného prostředí a jeho obsluhu |
| Podmínečně přípustné využití | do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 m2. Jde především o: - zařízení pro maloobchod, stravování, ubytování a služby místního významu - zařízení zdravotnická a sociální péče místního významu - nerušící výrobní služby - parkovací pochy a garáže pro bydlící pozemky staveb pro rodinnou rekreaci lze do ploch bydlení zahrnout pouze tehdy, splňují-li podmínky podle § 20 odst. 4 a 5 vyhl. 501/2006. součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. |
| Nepřípustné využití | činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s kvalitou prostředí pro bydlení, především ta , která vyvozují nadměrný hluk nebo vibrace překračující aktuální limity, především výroba průmyslová a zemědělská s negativními dopady , čerpací stanice pohonných hmot a hromadné garáže |
| Prostorové uspořádání | při stavebních úpravách stávajících objektů nedojde k jejich nadstavbám |

| SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ Plochy smíšené obytné venkovské zahrnují pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | stavby a plochy pro bydlení, rodinnou rekreaci, pozemky veřejných prostranství, související dpravní a technické infrastruktury, zahrady zařízení občanské vybavenosti, a to především: - zařízení pro maloobchod, stravování, ubytování a služby místního významu - zařízení zdravotnická a sociální péče místního významu - kulturní zařízení - stavby pro skladování produkce a potřed malozemědělské výroby - zařízení pro agroturistiku nerušící výrobní služby parkovací pochy a garáže pro bydlící do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství a stavby, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. |
| Podmínečně přípustné využití | součástí plochy bydlení mohou být pozemky staveb malovýroby bez škodlivých projevů (exhalace, hluk, vibrace, zápach, znečištění ovzduší, vod) při respektování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky hluku a vibrací, zákona o životním prostředí, zákona o ochraně ovzduší v platných zněních. |
| Nepřípustné využití | činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s kvalitou prostředí pro bydlení, především ta , která vyvozují nadměrný hluk nebo vibrace překračující aktuální limity a dále zařízení pro skladování a likvidaci odpadů hromadné garáže |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby u navrhovaných RD - 2 nadz. podlaží + podkroví u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům nadstavby stávajících objektů nepřesáhnou úroveň 2 podlaží + podkroví |

| RI PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI Plochy pozemků rodinné rekreace sloužící uspokojování rekreačních potřeb občanů |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | pozemky staveb rodinné rekreace pozemky sídelní zeleně doplňují funkce rekreace (např.dětská hřiště) |
| Podmínečně přípustné využití | součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu rekreace |
| Nepřípustné využití | činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s kvalitou prostředí pro rekreaci objekty vybavenosti, rodinné domy, objekty výroby |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby nepřesáhne 1 podlaží + podkroví |
| RN PLOCHY REKREACE – NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU Plochy pozemků rekreace s výrazně omezenou plochou pro zastavění pouze pro nezbytná zařízení sloužící obsluze plochy. Výměra zastavitelných ploch je určena maximální hranicí. |  |
| Přípustné využití | plochy přírodní rekreace s provozování přírodnímu prostředí blízkých sportů (rekreační louky u vodních ploch apod.) |
| Podmínečně přípustné využití | doplňující funkce sloužící přímo obsluze funkční plochy |
| Nepřípustné využití | činnosti a zařízení, které nejsou určeny pro přímou obsluhu objekty výroby, bydlení, plochy pro rodinnou rekreaci, komerční vybavenosti (např. pro ubytování a hromadné stravování) |
| Prostorové uspořádání | zastavitelná plocha je limitována celkovou výměrou, která nepřesáhne u těchto ploch 30m2. |

| O PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Jsou vymezovány v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich obsluhovány. |  |
| --- | --- |
| OV VEŘEJNÁ VYBAVENOST Je nezbytná pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel. Její existence je v zájmu státní správy a samosprávy (např. plochy pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva) |  |
| Přípustné využití | veřejná vybavenost obsluhující území obce, případně obcí okolních – jde především o: - stavby a zařízení samosprávy, pošt - stavby a zařízení školství - stavby a zařízení sociální péče, zdravotnictví - stavby a zařízení kulturně společenská - stavby a zařízení církevní služební a pohotovostní byty související komerční občanská vybavenost |
| Podmínečně přípustné využití | menší hřiště, odpočinkové plochy nevýrobní příp. nerušící výrobní služby |
| Nepřípustné využití | plochy výroby, skladování, objekty skladování a likvidace odpadů čerpací stanice pohonných hmot činnosti zatěžující nadměrnou území dopravou |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv ajícím objektům |
| OM KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ Plochy převážně komerční vybavenosti (sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby). Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny. |  |
| Přípustné využití | - stavby pro obchod, stravování, ubytování a služby - stavby a zařízení pro administrativu - stavby a zařízení samosprávy, pošt - stavby a zařízení sociální péče, zdravotnictví - stavby a zařízení kulturně společenská - stavby a zařízení církevní služební a pohotovostní byty parkoviště a garáže |
| Podmínečně přípustné využití | výrobní služby bez rušivých vlivů plochy veřejné vybavenosti |
| Nepřípustné využití | plochy výroby, skladování, objekty skladování a likvidace odpadů průmyslová a zemědělská výroba hromadné garáže |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby - 2 nadzemní podlaží u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stávajícím. objektům |

| OS TĚLOVÝCHOVA A SPORT plochy pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | sportovní plochy, zařízení služební a pohotovostní byty související vybavenost, např. doprovodné služby zeleň parkoviště |
| Podmínečně přípustné využití | sportovní haly stavby pro veřejné stravování, přechodné ubytování pohotovostní byty autokemping (v návaznosti na koupaliště) pouze nezbytně nutné objekty pro provoz plochy Z73 |
| Nepřípustné využití | bydlení v rodinných domech, výroba, komerční centra čerpací stanice pohonných hmot |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží , tvar střechy bez omezení u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům |
| OH VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť včetně technického zázemí. |  |
| Přípustné využití | hřbitovy včetně technického zázemí doprovodná zeleň |
| Podmínečně přípustné využití | související komerční občanská vybavenost jako prodej květin apod. |
| Nepřípustné využití | výroba, rekreace v rozsahu ochranného pásma |
| Prostorové uspořádání | použití úměrného měřítka |

| TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení - vodojemů, čistíren odpadních vod, staveb a elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | plochy zařízení technické vybavenosti (vodohospodářská zařízení aj.) související stavby, zařízení související technická a dopravní infrastruktura hygienické a sociální vybavení ochranná a doprovodná zeleň |
| Podmínečně přípustné využití | související vybavenost, jako administrativa, údržba |
| Nepřípustné využití | jakékoliv objekty a zařízení v rozporu s ochranou technické infrastruktury |
| Prostorové uspořádání | bodové objekty a stavby neuváděné díky malé zastavěné ploše v uvedených funkčních plochách nebudou přesahovat výšku 15m. |
| TO PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Plochy skládek, sběrných dvorů apod. |  |
| Přípustné využití | plochy zařízení pro nakládání s odpady související stavby, zařízení související technická a dopravní infrastruktura hygienické a sociální vybavení ochranná a doprovodná zeleň kompostiště |
| Podmínečně přípustné využití | související vybavenost, jako administrativa, údržba |
| Nepřípustné využití | jakékoliv jiné funkční využití mimo přípustné |
| Prostorové uspořádání |  |

| VZ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu a skladování, pozemky zemědělských staveb a pozemky související veřejné infrastruktury. Plochy výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné. Jedná se o plochy, které z důvodů negativních vlivů za hranici pozemků nelze začlenit do jiných ploch. Plochy výroby, skladů, specifických svým charakterem, vlivem výroby, nebo měřítkem objektů. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | objekty zemědělské výroby pro chov zvířectva objekty pro skladování a úpravu zemědělských plodin objekty pro skladování zemědělské techniky dřevozpracující průmysl výrobní služby, opravárenské a servisní provozy, související služby apod související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě apod.) zařízení technické infrastruktury, technických objektů sběrné dvory, recyklační plochy odpadů apod. prostory pro kompostování parkování, odstavná stání veřejná zeleň |
| Podmínečně přípustné využití | garáže čerpací stanice pohonných hmot související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě apod.) bioplynové stanice pouze z produktů živočišné výroby |
| Nepřípustné využití | rekreace bydlení objekty veřejné vybavenosti s vyššími nároky na kvalitu prostředí |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby – nové objekty nepřevýší současný nejvyšší objekt v areálu |
| VD PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA Plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby |  |
| Přípustné využití | plochy pro malovýrobu, drobnou a řemeslnou výrobu, skladování související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě apod.) objekty služeb nevýrobního i výrobního charakteru zařízení technické infrastruktury, technických objektů parkování, odstavná stání i pro potřebná specielní vozidla zeleň |
| Podmínečně přípustné využití | pohotovostní bydlení v rámci objektů hlavní funkce, související bydlení čerpací stanice pohonných hmot |
| Nepřípustné využití | bydlení rekreace objekty veřejné vybavenosti s vyššími nároky na kvalitu prostředí |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží |

| VS PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ Plochy, kdy není účelné zařazovat je do jiných ploch, plochy pro výrobu, skladování, dopravní a technickou infrastrukturu, apod. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | plochy pro výrobu, skladování související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě apod.) zařízení technické infrastruktury, technických objektů sběrné dvory, recyklační plochy odpadů apod. parkování, odstavná stání veřejná zeleň hromadné garáže čerpací stanice pohonných hmot |
| Podmínečně přípustné využití | pohotovostní bydlení v rámci objektů hlavní funkce, související bydlení |
| Nepřípustné využití | bydlení rekreace objekty veřejné vybavenosti s vyššími nároky na kvalitu prostředí |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží |

| DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY- PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY Plochy silniční dopravy zahrnují silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně též místních komunikací III. třídy, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | silnice chodníky, cyklostezky čerpací stanice |
| Podmínečně přípustné využití | sítě technické infrastruktury účelové stavby |
| Nepřípustné využití | jakékoliv objekty snižující potřeby silniční dopravy, především její bezpečnosti |
| Prostorové uspořádání |  |

| W PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ Plochy jsou vymezeny za účelem nakládání s vodami, ochrany před jejich škodlivými účinky a suchem vodami, regulace vodního režimu. Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | plochy vodních toků a vodních nádrží stavby a úpravy směřující k revitalizaci vodních toků a ploch a pro zajištění protipovodňové ochrany související technické vybavení, objekty |
| Podmínečně přípustné využití | provozní stavby doprovodná zeleň |
| Nepřípustné využití | Stavby a objekty jakéhokoliv jiného funkčního využití, které brání obsluze vodních toků, případně podporující vznik povodňových situací |
| Prostorové uspořádání |  |

| PV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Plochy s výraznou prostorotvornou a komunikační funkcí. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | uliční, návesní prostory, náměstí komunikace, chodníky, cyklostezky apod. sídelní zeleň včetně parků, uliční zeleně, předzahrádek občanská vybavenost slučitelná s veřejným prostranstvím (kiosky apod.) zastávky a čekárny hromadné dopravy, sochy, památníky |
| Podmínečně přípustné využití | menší dětská hřiště, odpočinkové plochy apod. |
| Nepřípustné využití | trvalé pozemní objekty jakéhokoliv funkčního využití, než přípustné |
| Prostorové uspořádání | drobné objekty budou respektovat nároky dopravní a technické infrastruktury |

| ZV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ Významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, většinou parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se o plochy parků apod., které nemohou být součástí jiných typů ploch; součástí těchto ploch mohou být i drobné vodní plochy a toky. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | veřejná zeleň nezbytné obslužné komunikace drobná architektura, sochy, památníky |
| Podmínečně přípustné využití | menší dětská hřiště, odpočinkové plochy apod. |
| Nepřípustné využití | trvalé pozemní objekty jakéhokoliv funkčního využití, než přípustné |
| Prostorové uspořádání | drobné objekty budou respektovat nároky dopravní a technické infrastruktury |

| ZS ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ Významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, obvykle oplocené, zejména zahrady. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | zeleň nezbytné obslužné komunikace oplocení |
| Podmínečně přípustné využití | menší dětská hřiště, odpočinkové plochy apod. |
| Prostorové uspořádání |  |

| NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu – orné půdy, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | pozemky zemědělského půdního fondu – orná půda stavby nezbytné pro obhospodařování, pastevectví (silážní žlaby, přístřešky pro dobytek apod.) zařízení a jiná opatření pro zemědělství změny kultur z orné na trvalé travní porosty |
| Podmínečně přípustné využití | účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy zalesnění svažitých pozemků, pozemků nízkých bonit a ohrožených vodní erozí a sesuvy, zanáletovaných pozemků změny druhu pozemků na zahrady oplocení zahrad drobné vodní plochy pomníky, sochy, odpočinkové plochy |
| Nepřípustné využití | výstavba objektů nesouvisejících s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

| NZt PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu – trvalých travních porostů (TTP), pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Pozemky TTP jsou samostatně vymezeny především pro jejich protierozní a protipovodňové využití. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | pozemky zemědělského půdního fondu – trvalý travní porost stavby nezbytné pro obhospodařování, pastevectví (silážní žlaby, přístřešky pro dobytek apod.) zařízení a jiná opatření pro zemědělství změny kultur z orné na trvalé travní porosty |
| Podmínečně přípustné využití | účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy zalesnění svažitých pozemků, pozemků nízkých bonit a ohrožených vodní erozí a sesuvy, zanáletovaných pozemků změny druhu pozemků na zahrady oplocení zahrad drobné vodní plochy pomníky, sochy, odpočinkové plochy |
| Nepřípustné využití | výstavba objektů nesouvisejících s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

| NL PLOCHY LESNÍ Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Hospodaření v lesích se řídí LHP. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | účelové komunikace, pěší cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura myslivecká účelová zařízení protipovodňová opatření a opatření pro retenci vody v karjině, např. ve formě retenčních nádrží |
| Podmínečně přípustné využití | drobné sakrální stavby, odpočivadla, vyhlídky, naučné stezky apod. |
| Nepřípustné využití | výstavba objektů nesouvisejících s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

| ZP ZELEŇ - PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU Významné plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy vyhlídky, rozhledny,drobné sakrální stavby, naučné stezky apod rekreační využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území zalesňování a zatravňování pozemků |
| Podmínečně přípustné využití | odpočinkové plochy, rekreační louky, běžecké tratě |
| Nepřípustné využití | jakákoliv výše neuvedené nová výstavba |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

| NSp PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - PŘÍRODNÍ Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití, dále i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy vyhlídky, rozhledny,drobné sakrální stavby, naučné stezky apod rekreační využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území oplocení pozemků pro pastvu dobytka zalesňování a zatravňování pozemků |
| Podmínečně přípustné využití | odpočinkové plochy, rekreační louky, běžecké tratě |
| Nepřípustné využití | jakákoliv výše neuvedené nová výstavba |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |
| NSz PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu – zahrad uvnitř i mimo zastavěné území. Součástí mohou být pozemky vodních ploch a koryt vodních toků, dále i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. |  |
| Přípustné využití | související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy oplocení pozemků v zastavěném území |
| Podmínečně přípustné využití | odpočinkové plochy, rekreační louky zalesňování a zatravňování pozemků |
| Nepřípustné využití | jakákoliv výše neuvedené nová výstavba |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

| NP PLOCHY PŘÍRODNÍ Plochy vymezené za účelem ochrany krajiny. Součástí jsou pozemky biocenter a navrhovaných biokoridorů – bez rozližení druhů pozemků |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | dřevinné porosty, solitery, travní porosty, květnaté louky, skály, mokřady, vodní plochy apod rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy |
| Podmínečně přípustné využití | související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura účelové komunikace, pěší cesty, cyklistické stezky po posouzení orgánu ochrany přírody drobné sakrální stavby, odpočivadla, vyhlídky, naučné stezky apod. po posouzení orgánu ochrany přírody rekreační využití po posouzení orgánem ochrany přírody |
| Nepřípustné využití | jakákoliv výše neuvedené nová výstavba |
| Prostorové uspořádání | účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

f2) podmínky ochrany krajinného rázu

Krajinný ráz je utvářen přírodními a kulturními prvky v krajině, jejich vzájemným uspořádáním, vzájemnými vazbami.

Při vlastním řešení v území:

- respektovat a vycházet z kvalitních prostorových vztahů v krajině. Systematicky budovat kostru krajinné zeleně zajišťující zvyšování ekologické stability.

- respektovat harmonické měřítko krajiny, respektovat soulad měřítka prostorové skladby území s měřítkem staveb

- respektovat tradiční obraz obce, stávající typ osídlení a historický půdorys města se zachovanou stávající zástavbou

- upřednostňovat sledování původní urbanistické stopy

- rozvojové plochy řešit v návaznosti na charakter stávající kvalitní zástavby, na konfiguraci terénu.

- stavby, především v okolních sídlech, přizpůsobovat charakteru staveb původní  kvalitní architektury

- zachovat průhledy v krajině

- stavby v krajině řešit v úměrném měřítku v souladu s krajinou, v souladu se stávajícím stavem v území

- ve volné krajině nepřipustit zcelování pozemků zemědělské půdy, vymezením ÚSES zvýšit ekologickou stabilitu území

- pro plochy zeleně používat místně odpovídající druhy dřevin, zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin

- vytvářet účinná protierozní opatření – zachováváním pěstebních postupů, vysazováním krajinných překážek bránících eroznímu působení větru a vody apod.

g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

g1) veřejně prospěšné stavby

jsou vymezeny plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby

VD 01		cyklostezka z Přemyslovic do Štarnova podél silnice II.třídy

VD 02		cyklostezka z Přemyslovic do Dvorku

VD 03		místní komunikace k ČOV

VD 04		plocha pro parkoviště

VD 05		plocha pro parkoviště

VT 01		čistírna odpadních vod

VT 02		plocha pro nakládání s odpady

g2) veřejně prospěšná opatření

jsou vymezeny plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření

závazně je vymezen systém a koncepce ÚSES

VU 01		nadregionální biokoridor

VU 02, VU 03

regionální biocentrum – dle výkresové části

VU 04, VU 05, VU 06, VU 07, VU 08, VU 09

trasy lokálních biokoridorů – dle výkresové části

g3) stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu

Nejsou navrhovány

g4) plochy pro asanaci

Nejsou navrhovány

h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nejsou vymezeny.

i. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Počet stran textové části – 41, počet výkresů 3 (není zahrnuto odůvodnění).

j. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

Jako územní rezerva je vymezeny – R1 – R8 – plochy smíšené obytné.

k. vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Pro pořízení územní studie se vymezují plochy Z4, Z5, Z6, Z7.

l. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu přílohy č.9 vyhl.500/2006 Sb.

Nejsou vymezeny

m. stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Plochy smíšené obytné:

Přednostní využití lokalit není navrhováno.

V případě realizace v max. dvou plochách budou další plochy pro tento účel využívány až po vyčerpání 70% lokalit předchozích.

n. vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Navrhuje účast architekta při zpracování dokumentace pro lokalitu Z30.

o. vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 stavebního zákona

Nejsou vymezeny